ODTÜ BİLGİ İŞLEM JENARATÖR KAİDESİ, İSTİNAT PERDESİ VE BAĞLANTI YOLU YAPIM İŞİNE AİT

BİRİM POZ TARİFLERİ VE TEKNİK ŞARTNAME

## GENEL HÜKÜMLER

1-) Yapılan imalatlar, GEREKTİRDİĞİ her türlü işçilik, malzeme, nakliye, yatay ve düşey yükleme, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı DÂHİL olaCak ŞEKİLDE fiyatlandıracaktır.

2-) İş BİTİMİNDE yüklenici işyeri temizliğini yapacak, İŞYERİNİ çalışır-kullanılabilir ve temiz durumda işverene teslim edecektir.

3-) YIKIM ve İMALATIN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ KEPÇE, KIRICI, KAMYON, VİNÇ VB. KALDIRMA TERTİBATI İLE GEREKLİ OLABİLECEK HER TÜRLÜ İŞ MAKİNASI; TÜM AMORTİSMAN, YAKIT VE OPERATÖR MASRAFLARI YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAK ŞEKİLDE VE İŞİN GEREKTİRDİĞİ ZAMANDA VE SAYIDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR.

4-) Yüklenici taahhüt kapsamındaki imalatları yaparken KORUNMASI GEREKLİ imalata vereceği zararı, tüm giderleri kendisine ait olmak şartıyla düzelteceğini kabul ve taahhüt eder. Aynı malzemeyi bulamaması durumunda, YAPI DENETİM GÖREVLİSİNİN sınırlarını belirleyeceği tüm alanı yenilemek yüklenicinin sorumluluğundadır.

5-) Yüklenici bu işe teklif vererek; BİLGİ İŞLEM BİNASI çevresinin TÜM DETAYLARINI yerinde tespit ettiğini, bu iŞ kapsamındaki yeni imalatların yapımında tüm lojistik, taşıma, araç-giriş çıkışları, YIKIM-SÖKÜM imalatLARI vb. diğer problemleri çözdüğünü peşinen kabul eder. Yüklenici yerindeki imalatların mevcut durumu sebebiyle bu YIKIM ihaleSİNdeki yeni imalatların yapılamayacağını yapım aşamasında iddia edemez.

6-) Yüklenici bu işe teklif vererek; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ çevresi mevcut imalatların LOKASYONLARINI, cinsini, montaj detaylarını ve ebatlarını bildiğini ve yerinde tespit ettiğini kabul eder. Yüklenici; projede tam görülmeyen mahaller veya yerinde yapılı imalatların ebatlarının, kotlarının vb. özelliklerin projeden farklı olması gibi sebeplerle Yapım AŞAMASINDA ilave iş artışı veya fiyat farkı talep edemez.

## GÜVENLİK VE ŞANTİYE KURULUMU

7-) Tüm inşaat süresi boyunca işçi güvenliği ile ilgili tüm yasa ve mevzuatlara aynen uyulacaktır.

8-) hem KOMŞU YAPILARDA YERLEŞİK KİŞİLERİN GÜRÜLTÜDEN AZ ETKİLENMESİ İÇİN, hem de İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN MÜMKÜNSE ANA YIKIMLAR HAFTASONU YAPILMAYA ÇALIŞILACAKTIR. YIKIM ESNASINDA ÇOK TOZ ÇIKMAMASINI SAĞLAMAK ADINA, YIKIM SAHASI VE MOLOZLAR GEREKTİRDİĞİ MİKTARDA SULANACAKTIR.

9-) Yüklenici; YIKIM, SÖKÜM, hafriyat, vb. ATIK-MOLOZ İMALATLARI BİRİKTİRME ALANLARI İÇİN; ilgili olarak şantiye sahasında her türlü güvenlik önlemini alacaktır. (İnşaat sahası; öğrencilerin kullanım alanları içinde olduğu için)

10-) Yüklenici; YIKIM, SÖKÜM, hafriyat, vb. ATIK-MOLOZ İMALATLARInın üniveriste veya hurdalık alana sevki için; şantiye sahasına giriş ve çıkışlarda kullanacağı lojistik yolDA her türlü güvenlik önlemini alacaktır. (İnşaat sahası; öğrencilerin kullanım alanları içinde olduğu için)

11-) Yüklenici; gerekli tüm lojistik, nakliye ve idari organizasyonu kontrol teşkilatı, iç hizmetler müdürlüğü VE İLGİLİ BÖLÜM gözetiminde ve en az 24 saat önceden idareye başvurarak koordine edecektir. Üniversitenin günlük veya sürekli kullanım taleplerini etkilemeyecek şekilde şantiye sahası ve lojistik organizasyon kurulacaktır.

12-) İnşaat sahasındaki mevcut her türlü alet, ekipman ve malzemenin güvenliğinden yüklenici sorumludur.  Yüklenici güvenliğin sağlanması için gereken tüm önlemlerin alınmasıyla mükelleftir.

## DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

13-) YIKIM/SÖKÜMDEN ÇIKAN malzemelerle ilgili olarak;

i) ODTÜ tarafından talep edilen tüm malzemeler (Metal, AHŞAP); ODTÜ’nün isteyeceği depolama alanlarına yüklenici tarafından ve tüm yakıt-araç-işçilik maliyeti yüklenicide kalmak üzere TAŞINACAK VE istiflenecektir.

ii) ODTÜ tarafından talep edilmeyen ve moloz olarak kabul edilen tüm malzemeLER ise; yüklenici tarafından tüm yakıt-araç-işçilik maliyeti yüklenicide kalmak şartıyla kampüs dışına taşınacaktır.

iii) SAĞLAM SÖKÜLMESİ TALEP EDİLEN MALZEMELER ÖZENLE SÖKÜLECEK VE İLGİLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE KONTROL TEŞKİLATI GÖZETİMİNDE TUTANAKLA TESLİM EDİLECEKTİR.

14-) ALTYAPI İmalatları ile ilgili olarak; idarenin de hABERİNİN OLMADIĞI başKA KOMŞU binaLARIN KANALİZASYON altyapıSI VE/VEYA SU BESLEME HATTI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ binasına BAĞLANMIŞ OLABİLECEĞİ İÇİN BİLGİ İŞLEM DAİRESİ binasına ait ROGARLAR VE GALERİLERE ZARAR VERİLMEYECEK VE KORUNACAKTIR.

15-) Perde duvar ve kanalizasyon hattının geri dolgusu için uygun malzeme rezerve edilecek ve dolguda sıkıştırmanın tekniğine uygun olarak kullanılacaktır.

16-) bİNA ETRAFINDAKİ ÇEVRE AYDINLATMA DİREKLERİ VE ARMATÜRLERİ KORUNACAKTIR. BU DİREKLERE GİDEN ELEKTRİK BESLEMELERİNE ZARAR VERİLMESİ HALİNDE; YÜKLENİCİ ÇEVRE AYDINLATMA DİREKLERİNDEKİ ARMATÜRLERİ ÇALIŞIR HALE GETİRECEKTİR.

İnş.01-) Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (makine ile yapılacak olan her türlü kazı bu pozda değerlendirilecektir.)

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, döküm sahasına kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

NOT-1: Kazıdan çıkan fazla toprak v.b. her türlü malzeme Üniversite dışına taşınacaktır. Toprağın;  kazılması, kamyona yüklenmesi, Üniversite dışı döküm sahasına nakliyesi ve saha döküm bedeli ile her türlü işçilik bedeli bu poz kapsamında fiyata dâhil edilecektir.

NOT-2: Derinlik zammı ödenmez.

İnş.02-) Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması (Proje kesit ve detayında gösterilen drenaj hattında gömlekleme olarak kullanılacak.)

Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek ve keçe içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m3 fiyatıdır.

İnş.03-) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (Proje kesit ve detayında gösterilen betonarme yapıların altına grobeton olarak kullanılacak.)

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

NOT-1: Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

NOT-2: Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

İnş.04-) Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) (Betonarme temel, perde ve tretuvarda kullanılacak.)

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı:

NOT-1: Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

İnş.05-) Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Betonarme temel, perde ve yaya yollarında kullanılacak.)

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

İnş.06-) Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (Betonarme temel ve yaya yolunda kullanılacak.)

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri  gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²  fiyatı:

NOT-1: Yaya yolunun yan kalıplarının tamamının üst kotuna 3cmx3cm pah çıtası çakılacaktır.

İnş.07-) Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması (Betonarme perdede kullanılacak.)

Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması,  gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m²  fiyatı:

İnş.08-) Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (Yeni yapılacak olan betonarme perde üzeri dökme mozaik harpuşta yapımında kullanılacak.)

Proje ve şartnamesine göre; sacdan eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

İnş.09-) Çelik borudan veya ahşap malzemeden kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) (Betonarme perdede kullanılacak.)

İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik boru veya ahşap malzemeden taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

İnş.10-) Taze Beton Yol Üzerinde Fırça Uygulaması Yapılması (Yeni yapılacak olan yaya yollarında uygulanacak.)

Yeni dökülmüş ve silindir ile sıkıştırılmış beton yol üzerine (yol tabakasının yanlarda kalan yüzeyleri hariç) fırça yöntemi ile yüzeye fırça uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:

İnş.11-) Beton Yollarda Derz/Fuga Kesilmesi (Yeni yapılacak olan yaya yollarında uygulanacak.)

Derz kesme makinesi ile beton yollarda idarenin belirleyeceği kesit ve detayda derzin/fuganın kesilmesi, derz/fuga yerinin hava kompresörü vb. yardımı ile toz, kir, çapak vb. kalıntılardan arındırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m fiyatı:

NOT-1: Derz/fuga kesim işlemi beton prizini aldıktan sonra, belirlenecek ölçü ve aralıklara göre şablon olarak zemine işlendikten sonra yapılacaktır.

İnş.12-) Ø 160 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi (Proje kesit ve detayında gösterilen direnaj hattında kullanılacak.)

Ø 160 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel gideleri ve karı dahil 1 m fiyatı:

NOT-1: Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel taban, yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması, etrafına keçe konulması bedelleri kendi pozundan ödenir.

İnş.13-) Ocak taşı ile blokaj yapılması (Betonarme temel ve yaya yolunda kullanılacak.)

Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: Y.08.021) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:

İnş.14-) 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi (Proje kesit ve detayında gösterilen direnaj hattında gömlekleme olarak kullanılacak.)

İdarece onanmış proje ve detayına uygun olarak direnaj kesitine göre 250 gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi/sarılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

NOT-1: İmalat esnasında yırtılıp taşmaların olduğu yerde yeniden sargı yapılacaktır.

İnş. 15-) 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Yeni yapılacak perdede kayrak taşı yapılacak olan alanda ve mevcut yakıt deposu ile mevcut taş duvarın birleşim yerinde tadilat amaçlı kullanılacaktır.)

1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla önce kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

NOT-1: Bu imalat mevcut duvarlara rabitz teli çakıldıktan sonra yapılacaktır.

İnş.16-) Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) (Yeni yapılacak olan betonarme perde duvar üzerine yapılacak.)

Mevcut duvar üzerine, proje kesit detayına göre mozaik harcı ile kaplama yapılması, silinmesi veya taraklanması için, bütün malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı ile kalıp bedeli dâhil, 1 m² fiyatı:

NOT-1: Bu imalatta damlalıklı eğri yüzeyli kalıp kullanılacak olup, kalıp bedeli kendi pozundan ödenir.

İnş. 17-) Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması (Yeni yapılan betonarme perde duvarın üzerine yapılacak olan demir korkulukta uygulanacaktır.)

Demir imalat yüzeylerinin mekanik ve/veya kum/grid raspa ile pastan tamamen arındırılması, 1.kat ve 2.kat olmak üzere çift bileşenli solvent bazlı epoksi astar sürüldükten sonra üzerine 1.kat ve 2.kat olarak istenilen renkte solvent bazlı epoksi boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :

NOT-1: Bu imalat yeni yapılacak korkuluk için uygulanacak olup, yerinde numune renk uygulaması  yapılacak ve renk seçimine onay verdikten sonra imalata başlanılacaktır.

İnş.18-) Demir borudan kaynakla küpeşte yapılması, yerine konulması (Yeni yapılan betonarme perde duvarın üzerine yapılacaktır.)

Projesine göre her çapta boru ile pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri işler yapılması, parçaların kaynak ile eklenmesi yerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiat, atelye giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:

NOT-1: Bu imalatın ankraj hazırlıkları betonarme perdenin beton dökümü esnasında tamamlanmış olmalıdır. Belirlenen ölçü ve aralıklara göre ankraj plakaları perdenin üst kotuna göre kalıp içerisine sabitlenecektir.

İnş.19-) Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) (Yeni yapılacak kanalizasyon hattında kullanılacak.)

Şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1 (bir) metre fiyatıdır.

NOT-1: Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir.

İnş.20-) Her kategoride granülometrik kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömleklemesi yapılması (Yeni yapılacak kanalizasyon hattında kullanılacak.)

Şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı üst kenarına dökülmüş, hendek veya temel tabanının tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra her kategoride granülometrik kum-çakılın, hendek veya temel kazısı üst kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanı ile boru üstü gömlekleme için 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak kompaktörle sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma,  granülometrik kum-çakıl bedeli dahil,  ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1 m³ granülometrik kum-çakıl ile projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömleklenmesi yapılmasının 1 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Her kategoride granülometrik kum-çakılın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklanması ve gömleklenmesinin yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

a) Zemin ıslahında: projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

b) Boru gömleklenmesi ve yataklanmasında, projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklama ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

NOT-1: Bu birim fiyat;

a. İdarece projesi onaylanmış ve uygulanacağı belirtilmiş olan hatlarda, boru hendek taban ıslahı, boru yataklanması ve boru gömleklenmesi yapılan imalatlara uygulanır.

b. İmalatın birim fiyat tarifine uygun olarak yapılmaması halinde ise uygulanamaz.

NOT-2:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

İnş.21-) Moloz taşı ve hafriyatın taşıtlara yüklenmesi ve kampüs dışına boşaltılması (mevcut otoparkta ve yaya yolunda bulanan malzemelerin kampüs dışına taşınması için kullanılacak)

Moloz taşı ve hafriyatın taşıtlara yüklenmesi, kampüs dışına nakliyesi, boşaltılması, döküm bedeli vs. için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil 1m³ (Bir metreküp) fiyatı.

NOT-1: Nakliye, araç, akaryakıt ve işçilik dahil tüm bedeller dahildir. Yüklenici bu işe teklif vererek yerinde bulunan taş, toprak atık malzemenin yerinde keşfini yaptığını, ihale sonrası bu malzemelerin Üniversite dışına taşınması için ilave ücret talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnş.22-) Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması (Yeni yapılacak olan yaya yolunda uygulanacak.)

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat  yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, döküm sahasına kadar nakliye bedeli ve döküm bedeli, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılmasının 1 m3 fiyatıdır.

NOT-1: Yıkımdan çıkan her türlü betonarme eleman Üniversite dışına taşınacaktır. Betonların; kırıcı ile kırılması, kamyona yüklenmesi, vinç ile kaldırılması, Üniversite dışı döküm sahasına nakliyesi ve saha döküm bedeli ile her türlü işçilik bedeli bu poz kapsamında fiyata dâhil edilecektir.

NOT-2: Döşeme betonu, beton tretuvarlar, beton yürüme yollarının yıkımı ve üst kaplamanın yıkımı bu poz kapsamında fiyatlandırılacaktır.

İnş.23-) Duvar Yüzeylerine Kayrak Taşı İle Kaplama Yapılması(Yeni yapılacak olan betonarme perde duvarın proje detayında gösterilen yüzeylerinde kullanılacaktır.)

Şartnamesine uygun yapılmış rabitz telli kaba sıvalı duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine  400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, tahmini 2 cm derz aralıklı olmak üzere 3 cm kalınlığındaki kayrak taşı (sertlik derecesi 1,75-2) levhaların duvara gelecek yüzeyini 400 kg çimento dozlu harç sürülerek duvara şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, derzlerinin çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz macunu ile doldurulması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

NOT-1: Kaba sıva ve rabitz teli ayrıca kendi pozundan ödenir.

NOT-2: Yüzeye yapılacak imalatlar (su itici, cila vb.) ayrıca kendi pozundan ödenir.

İnş.24-) Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması (Mevcut yakıt deposu ve mevcut taş duvarın birleşim yerinde tadilat amaçlı kullanılacaktır.)

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak sıva altına, kargir veya ahşap satıhta tel çivi ile rabitz teli çakılması, çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

NOT-1: Bu imalat mevcut duvarlarda, duvarın yüzeyine göre sabitleme elamanı (gerektiğinde ankraj malzemesi vs.) ile teşkil edilecektir.

İnş.25-) Düz ve Kavisli Yonu Taşı Yüzeylere Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) Sürülmesi (Kayrak taşı kaplama üzerine yapılacaktır.)

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda yonu taşı yüzeylerin   hava  şartlarından  etkilenmemesini sağlamak  amacıyla  yonu taşı  satıhlar  üzerine  Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) sürülmesi  işi için her  türlü  işçilik , malzeme , işyerindeki  yatay - düşey  taşıma , müteahhit  karı  ve  genel  giderler  dahil 1 m2  fiyatıdır

NOT-1: Bu imalat yeni yapılacak olan kayrak taşı üzerine homojen olarak uygulanacaktır.